SANTA BARBARA

시방서

(라임계 천연 칼라몰탈 – 모노쿠쉬 XT)

- 일반면 마감 -

Finish System

[    목           차    ]

- 라임계 천연 칼라몰탈

  - 개    요

  - 사용범위

  - 제품특성

- 시공시 주의사항

  - 시공 온도

  - 조건시공 장비

  - 사전 검토 및 기타

- 일반면 : 스프레이마감 (SPRAY FINISH SYSTEM)

  - 바탕면 처리

  - 시공장비 준비

  - 혼합

  - 지정 마감

- 기타 주의사항

- 라임계 천연 칼라몰탈.

1.1 개  요

모노쿠쉬 XT는 현장에서 물과 함께 기계반죽하여 수작업 또는 기계 뿜칠로 벽면 마감시공을 손쉽게 할 수 있는 분말형(Pre-mixed type)제품이다. 천연소재로 구성되어 있으며, 색감표현을 자유스럽게 완료할 수 있고 다양한 마감을 연출한다. 기존 미장 몰탈의 사전작업후 마감으로 사용되는독특한 라임계 칼라몰탈이다.

(주원료 : 라임스톤 골재, 백시멘트, 천연 안료 등 무기첨가물)

1.2 사용 범위

유럽 스타일의 고품격, 자연 친화적 내, 외장마감 표현이 요구되는 곳

ㄱ. 신 축 현 장 : 주택, 오피스텔, 콘도, 박물관, 교육시설, 연구소, 병원 등 각종 상업, 공업용 건물

ㄴ. 개보수 현장 : 각종 기존 건물 (노화된 건물포함)의 전체 또는 부분의 작업

ㄷ. 기       타 : 구조물의 각종 조형성 표현을 요구하는 부위

1.3 제품 특성

ㄱ. 통 기 성  : 모세관 내 녹아있는 라임에 의한 습기방출

ㄴ. 방 수 성  : 조밀한 모세관 및 다층의 방수막구조 ( EVA Co-polymer)

ㄷ. 내 화 성  : 천연 골재 등을 이용한 불연재

ㄹ. 조 형 성  : 각종 마감 방식에 따른 독특한 분위기 (흙손, 스크랩, 스프레이, 스프레이 누름 마감)

ㅁ. 내 후 성  : 빗물 또는 오염물, 미생물, 화학물의 침투 등에 대한 뛰어난 방어능력(water-repellant)

ㅂ. 표    현  : 색상 – 파스텔톤의 48colors과 물량에 따라 주문 제작가능

ㅅ. 무게: 41kg/포 평균 시공량 9m2/포

2. 시공시 주의사항

2.1 시공 온도 조건

- 시방서에 준한 시공을 요합니다

- 기온 5℃ ∼ 35℃ 에 적용

- 해빙되고 있는 표면이나 시공 후 24시간 내 강추위가 예상될 때는 시공을 금지한다.

- 진한 칼라 사용시 급격한 온도 변화나 8℃이하에서 백화현상을 피하기 위해 시공을 금지해야 한다.

- 제품에 이물질 혼합은 하자발생의 원인이 되므로 삼가한다

- 표면 상태는 완전히 평활해야 하며 초벌 미장이 시공되어야 한다.

- 기타면 시공시 본사에 문의함

2.2 시공 장비, 공구

ㄱ. 전용 Mixer/Pump- P11(Putzmeister社) 또는 ZP3V+MIXER(PFT社)

ㄴ. 직선자, 흙손, 헤라, 수평계, 리스텔 (메지파기 공구)

ㄷ. 마감용 공구 : 스크랩퍼, 연마제, 스폰지

ㄹ. 메탈라스 : GI 도금처리 (부식방지), 10㎜각의 제품, 사방압접, 5㎜ 또는 8㎜각의 제품

- 보수공사시 적용

ㅁ. 옵션 : 코너비드(PVC제품, GI 도금처리제품), 조인트 테이프(타소재와의 접합부위 손상 방지 목적)

2.3 사전 검토 및 기타

- 벽체의 균열, 요철, 이물질 상태등 점검

- 재료 소모량 산정

- 기존 벽면의 평활도 점검  
- 일반면시공시 기존 벽면의 허용오차 - 10㎜이내

- 외부 겹비계 및 발판설치 상태 점검

- 비계 간격은 각각 1.8M를 유지한다.

- 비계와 건물과의 이격거리는 평균 45cm을 유지한다.

- 비계의 발판은 전체면에 마감 작업 전 설치되어 있어야 한다.

- 비계는 외부지면에서 직접 올라갈 수 있는 계단이 설치되어야 한다.

ㅁ. 전력 및 용수

- 전력 : 자체 동력형 pump - 단상 220V만 필요

전기 동력형 pump - 3상 380V, 단상 220V

* 적용장비별 사항 점검

- 용수 : 오염이 안된 수돗물이 공급되어야 한다.

ㅂ. 보양

－모노쿠쉬 XT 마감작업에 필요한 보양은 시공자가 수행한다.

－마감작업이 완료된 후 현장에서 빗물오염, 충격에 의한 손상 등에 대해 주의깊은 보호조치를

취해야　한다.

3. 일반면 시공 : FINISH SYSTEM(THK 3㎜ 마감)

3.1 바탕면처리

ㄱ. 시공할 바탕벽면은 물청소를 통해 이물질이 제거된 상태로 견고하고 흡수성이 있어야 한다.

ㄴ. 바탕면은 평활해야 하며 요철부위는 사전에 정리되어야 한다.

* 죠인트 부위나 공극은 몰탈로 사전에 충진되어야 한다. (보강메쉬작업, 죠인트테이프, 코너비드 등)

* 개구부 주위 또는 타마감재와의 접합부위는 죠인트테이프 작업을 실시한다.

ㄷ. 각종 바탕면 위 하도 몰탈로 표면 초벌 작업시 약 4~5m2 크기의 면을 비드를 사용하여 면을 나눠준다. 또한 metal lath나 joint bead,mesh등을 추가 사용하여 크락을 방지한다.

3.2 시공장비 준비

ㄱ. 기본 작동 : 펌핑장비는 14-15 bar의 일정한 압력으로 물공급이 되어져야 하며 펌핑하는데는

24bar압력이 유지 되어야 한다.

-작업여건과 토출량에 따라 조정 가능하다.

Φ 35Χ13.5M - 2EA몰탈 호스연결 (필요시 추가연결 사용)

Φ 25Χ12.5M - 1EA몰탈 호스 (토출 끝단부에 스프레이건과 연결하여 사용)

ㄴ. 분사용 노즐 선택 :

-초벌용은 Φ14노즐로 시공

-마감용 또는 스프레이 마감용은 Φ6, Φ8 노즐을 이용한다.

ㄷ. 시공시 4㎜ 에어 노즐은 3곳의 연결 핀을 이용, 부착하여 사용한다.

ㄹ. 콤프레셔의 압력이 6bar에서 재작동이 되도록 조정한다.

3.3 혼합

ㄱ. 모노쿠시 XT는 1포당 7.5~8.5 리터의 물과 혼합하여 사용 ☞ 배합시간  15분~20분

ㄴ. 시간과 혼합량은 일정해야 하며 다른 색상을 사용할 때 장비를 세척한 후 사용한다.

3.4 지정 마감

⊙ 콘크리트,조적 그 외 기타 자재위 초벌 미장 위 시공

| 마감종류 | 시 공 법 |
| --- | --- |
| 스프레이 마감 | 바탕면 이물질 제거 및 고르기를 확인한 후 1~1.5mm 두께로 1 차 뿜칠후 1.5~2mm 두께로 2차 뿜칠하여 마감한다. 한번에 3mm두께 시공도 가능하다. 스프레이 건 과 시공면의 거리를 일정하게 하고 같은 행동을 반복으로 분사한다. 스프레이 건 노즐을 조정하여 원하는 페턴에 따라 시공한다. |
| 스프레이 누름 마감 | 위와 같이 스프레이 마감후 누름면을 표현하려 할때는 평 흙손(프라스틱)을 사용한다. 같은 방향으로 흙손을 움직여서 이 색이 안지도록 한다 |
| 흙손 마감 | 비팅면 이 물질 제거 및 고르기를 확인한 후 1~1.5mm 두께로 초벌 후 1.5~2mm 두께로 정벌을 마감한다. 한번에 3mm 두께시공도 가능하다. 항상 일정한 움직임으로 반복해 바르고, 직접 광선으로 인해 수분이 부족할때는 흙손에 물을 젹서 면을 잡아 원하는 마감을 한다. |

4. 기타 주의 사항

· 빗물로 부터의 보호기간 : 38시간

· 수평이나 경사진 표면, 즉 물이 고일 수 있는 표면에는 사용하지 않는다.

· 난간이나 또는 이와 비슷한 형태로 된 곳의 마감 부위에는 덮개를 씌워 보호 한다.

(ex. 창틀 하부, 파라펫 등 : 석재, 알루미늄, 동으로 제작된 덮개로 보호한다.)

· 지상에서 가까운 건물의 밑부분은 빗물로 인한 오염이 쉬우므로 몰탈 사용을 피하도록 한다.

· 일일 시공물량을 조절하여 비드에 맞춰 작업하여 이음 부분에 생기는 이색 현상을 주의한다.

☎ 전화 : 070-8716-8761 ,   Fax. : 02)-3487-8838