WEBER-PRAL(TOPRAL)

시방서

(라임계 천연 칼라몰탈 - 모노쿠쉬)

- 일반면 마감 -

Finish System

[    목           차    ]

- 라임계 천연 칼라몰탈

  - 개    요

  - 사용범위

  - 제품특성

  - 품질 실험 성적표

- 시공시 주의사항

  - 시공 온도

  - 조건시공 장비

  - 공구사전 검토

- 일반면 : 스프레이마감 (SPRAY FINISH SYSTEM)

  - 바탕면 처리

  - 시공장비 준비

  - 혼합

  - 지정 마감

- 기타 주의사항

- 라임계 칼라 몰탈.

1.1 개  요

모노쿠쉬는 현장에서 물과 함께 기계반죽하여 수작업 또는 기계 뿜칠로 벽면 마감시공을 손쉽게 할 수 있는 분말형(Pre-mixed type)제품이다. 천연소재로 구성되어 있으며 평활도 형성, 방수, 색감표현을

한번에 완료할 수 있어 공기가 단축된다. 콘크리트나 조적, 벽돌등 직접 시공이 가능한 라임계 천연칼라 몰탈이다.

1.2 사용 범위

유럽 스타일의 고품격, 자연 친화적 외장마감 표현이 요구되는 곳

ㄱ. 신 축 현 장 : 주택, 오피스텔, 콘도, 박물관, 교육시설, 연구소, 병원 등 각종 상업, 공업용 건물

ㄴ. 개보수 현장 : 각종 기존 건물 (노화된 건물포함)의 전체 또는 부분의 작업

ㄷ. 기       타 : 구조물의 각종 조형성 표현을 요구하는 부위

1.3 제품 특성

ㄱ. 통 기 성  : 모세관 내 녹아있는 라임에 의한 습기방출

ㄴ. 방 수 성  : 조밀한 모세관 및 다층의 방수막구조 ( EVA Co-polymer)

ㄷ. 내 화 성  : 천연 골재 등을 이용한 불연재

ㄹ. 조 형 성  : 각종 마감 방식에 따른 독특한 분위기 (스크랩, 스폰지, 스프레이, 스프레이 누름 마감)

ㅁ. 내 후 성  : 빗물 또는 오염물, 미생물, 화학물의 침투 등에 대한 뛰어난 방어능력(weather-proof)

ㅂ. 표    현  : 색상 – 파스텔톤의 144colors,  줄눈작업에 의한 입체 질감표현이 가능

ㅅ. 주 원 료  : 라임스톤, 시멘트, 천연안료, 분말수지등 무기첨가물

  - 품질 실험 성적표

ㄱ. 자재 선정용 CSTB(유럽 건축기술 과학 연구소)허가증 사본

ㄴ. 공장 등록증 사본

2. 시공시 주의사항

2.1 시공 온도 조건

ㄱ. 기온 5℃ ∼ 35℃ 에 적용

ㄴ. 해빙되고 있는 표면이나 시공 후 24시간 내 강추위가 예상될 때는 시공을 금지한다.

ㄷ. 진한 칼라 사용시 8℃이하에서 백화현상을 피하기 위해 시공을 금지해야 한다.

2.2 시공 장비, 공구

ㄱ. 전용 Mixer/Pump- P11(Putzmeister社) 또는 ZP3V+MIXER(PFT社)

ㄴ. 직선자, 흙손, 헤라, 수평계, 리스텔 (메지파기 공구)

ㄷ. 마감용 공구 : 스크랩퍼, 연마제, 스폰지

ㄹ. 메쉬( fiber mesh) : 방염, 내알카리코팅

ㅁ. 메탈라스 : GI 도금처리 (부식방지), 10㎜각의 제품, 사방압접, 5㎜ 또는 8㎜각의 제품

- 보수공사시 적용

ㅂ. 옵션 : 코너비드(PVC제품, GI 도금처리제품), 조인트 테이프(타소재와의 접합부위 손상 방지 목적)

2.3 사전 검토 및 기타  현장 요구 사항

- 벽체의 균열, 요철, 이물질 상태등 점검

- 재료 소모량 산정

ㄷ. 기존 벽면의 평활도 점검

- 일반면 시공시 기존 벽면의 허용오차는 10㎜이내이며 그 이상일 경우 바탕면의 평활도를 잡기위해 별도의 미장 작업이나 면 수정 작업을 요구한다.

- 기존 벽면의 코너 각.선등은 철저히 유지확보 되어야 한다.

- 외부 겹비계 및 발판설치 상태 점검

- 비계 간격은 각각 1.8M를 유지한다.

- 비계와 건물과의 이격거리는 평균 45cm을 유지한다.

- 비계의 발판은 전체면에 마감 작업 전 설치되어 있어야 한다.

- 비계는 외부지면에서 직접 올라갈 수 있는 계단이 설치되어야 한다.

ㅁ. 전력 및 용수

- 전력 : 자체 동력형 pump - 단상 220V만 필요

전기 동력형 pump - 3상 380V, 단상 220V

* 적용장비별 사항 점검

- 용수 : 오염이 안된 수돗물이 공급되어야 한다.

ㅂ. 보양

－모노쿠쉬 마감작업에 필요한 보양은 시공자가 수행한다.

－마감작업이 완료된 후 현장에서 빗물오염, 충격에 의한 손상 등에 대해 주의깊은 보호조치를

취해야　한다.

3. 일반면 시공 : SPRAY FINISH SYSTEM(THK 12㎜ 마감)

3.1 바탕면처리

ㄱ. 시공할 바탕벽면은 물청소를 통해 이물질이 제거된 상태로 견고하고 흡수성이 있어야 한다.

ㄴ. 바탕면은 평활해야 하며 요철부위는 사전에 정리되어야 한다.

* 죠인트 부위나 공극은 몰탈로 사전에 충진되어야 한다.(메탈라스, 보강메쉬작업, 죠인트테이프, 코너비드 등)

* 개구부 주위 또는 타마감재와의 접합부위는 죠인트테이프 작업을 실시한다.

ㄷ. 무덥고 건조한 기온의 영향으로 인한 모노쿠쉬의 급격한 건조를 막기위하여 시공 1일전 바탕면을

물로 적셔준다.

⇒ 거친면 (몰탈면 등 ) : 물로써 충분히 적셔주고 모노쿠쉬 작업을 한다.

⇒ 부드러운면 (노출콘크리트면) :

-부드러운면은 모노쿠쉬 시공전 사전에 프라이머를 도포하여 표면을 거칠게 한다.

-로라나 브러쉬를 이용하여 IBOFIX를 먼저 도포하거나 (IBOFIX : 물 = 2 : 1 ~ 4 : 1 )

-IBOFON을 섞어2~3mm 두께로 초벌 할 수 도 있다.

혼합비율 (IBOFON : 물 : 모노쿠쉬 = 1리터 : 4리터 : 1포)

3.2 시공장비 준비

ㄱ. 기본 작동 : 펌핑장비는 14-15 bar의 일정한 압력으로 물공급이 되어져야 하며 펌핑하는데는

24bar압력이 유지 되어야 한다.

-작업여건과 토출량에 따라 조정 가능하다.

Φ 35Χ13.5M - 2EA몰탈 호스연결 (필요시 추가연결 사용)

Φ 25Χ12.5M - 1EA몰탈 호스 (토출 끝단부에 스프레이건과 연결하여 사용)

ㄴ. 분사용 노즐 선택 :

-초벌용은 Φ14노즐로 시공

-마감용 또는 스프레이 마감용은 Φ10, Φ12 노즐을 이용한다.

ㄷ. 시공시 4㎜ 에어 노즐은 3곳의 연결 핀을 이용, 부착하여 사용한다.

ㄹ. 콤프레셔의 압력이 6bar에서 재작동이 되도록 조정한다.

3.3 혼합

ㄱ. 모노프랄 1포당 6~7 리터의 물과 혼합하여 사용

웨버프랄 1포당 4.5~5 리터의 물과 혼합하여 사용

☞ 배합시간  모노프랄 5분~10분

웨버프랄  5분

ㄴ. 시간과 혼합량은 일정해야 하며 다른 색상을 사용할 때 장비를 세척한 후 사용한다.

3.4 지정 마감

⊙ 시멘트 블록, 조적면, 경량 콘크리트 블록 위 시공

| 마감종류 | 시 공 법 |
| --- | --- |
| 스프레이 마감 | One stop 마감법으로 분사기를 벽면에 수직으로 하여 작업자의 정확한 손동작에 의한다. 초벌 뿜칠후 10mm 두께로 면을 고른 다음 노즐을 조정하여 적정한 두께로 마감. |
| 스프레이 누름 마감 | 분할 시공 마감 공법으로 스프레이 마감이 완료된 후 도포된 모노쿠쉬 몰탈 을 흙손 (프라스틱)으로 살며시 누른다. |
| 스크랩 마감 | 스프레이 마감면을 평흙손을 이용 두께15mm로 평활작업 → 3~8시간 경과 후 모노쿠쉬 몰탈의 초기경화를 확인 → GMI/GDC형 스크랩 공구로 몰탈면을 살며시 긁어준다. 긁은후 12mm의 두께를 유지하도록 한다. |
| 스폰지 마감 | 1차 뿜칠 후 평흙손을 이용 10mm로 평활작업 → 24시간 경과후 5mm 두께로 2차 뿜칠후 평활작업 → TEP형 스폰지 공구에 물을 적셔 모노쿠쉬 면을 닦아주는 것으로 최종마감 |

⊙ 콘크리트, 시멘트 몰탈면 위 시공

| 마감종류 | 시 공 법 |
| --- | --- |
| 스프레이 마감 | 흡수도가 심한면이나 IBOFIX를 도포한 면에는 2~3㎜ 두께로 1차 뿜칠 후 3~6㎜두께로 2차 뿜칠하여 마감한다. 한번에 7~8㎜두께 시공도 가능하다. IBOFON를 섞은 모노쿠쉬로 초벌된 면에는 3∼6mm두께로 한번에 마감한다. |
| 스프레이 누름 마감 | 스프레이 마감 후 누름면을 표현하려 할 때는 평 흙손(플라스틱)을 이용한다 |
| 스크랩 마감 | 바탕면에 12㎜정도 두께로 스프레이한 후 평활작업 → 3~8시간 경과후 초기 경화를 확인 → 이어서 GMI/GDC 형 스크랩 공구로 몰탈면을 살며시 긁어준다. 스크랩 후 최소두께는 6㎜정도를 유지한다. |
| 스폰지 마감 | IBOFON을 섞어 초벌작업을 했거나 IBOFIX 처리된 면에 1차로 3~4㎜두께뿜칠 후 경화를 확인 → 3~5㎜두께로 2차 뿜칠 후 면을 고른 후 스폰지 공구에 물을 적셔 면을 닦아준다. |

4. 기타 주의 사항

· 빗물로 부터의 보호기간 : 38시간

· 수평이나 경사진 표면, 즉 물이 고일 수 있는 표면에는 사용하지 않는다.

· 난간이나 또는 이와 비슷한 형태로 된 곳의 마감 부위에는 덮개를 씌워 보호 한다.

(ex. 창틀 하부, 파라펫 등 : 석재, 알루미늄, 동으로 제작된 덮개로 보호한다.)

· 지상에서 가까운 건물의 밑부분은 빗물로 인한 오염이 쉬우므로 모노쿠쉬 사용을 피하도록 한다.

· 하루 작업 면적을 적절히(80∼120m2) 안배하여 컨트롤　조인트（줄눈）로　분할한다.

· 디자인 효과를 내는 돌출벽이나 테라스의 최상부나 창문틀을 시공하는 경우 시공 두께가 벽돌벽면, 석조

벽면에는 30mm를 초과해서는 안되며, 콘크리트벽면, 몰탈 벽면에는 20mm를 초과해서는 안된다.

· 시공후 마감재의 두께가 평균12mm를 유지해야 한다.

· 진한 색상의 경우 시공후 완전경화(28일) 전까지 손을 대지 않는 것이 좋으며 흠집이 나지 않도록 잘

보존한다.

☎ 전화 : 070-8716-8761 ,  Fax. : 02)-3487-8838